Anexo A

MEMORIA DESCRIPTIVA DE EDIFICACIÓN

DESARROLLO RESIDENCIAL “VÍA SAN JOSÉ”

PROTOTIPO PREMIER

LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA MODELO PREMIER SERÁ EN 2 NIVELES. LA PLANTA BAJA ESTARÁ DISTRIBUIDA EN COCHERA PARA DOS VEHÍCULOS, RECIBIDOR, COCINA, ALACENA, COMEDOR, ESTANCIA, SALA DE T.V. / RECÁMARA CON BAÑO COMPLETO, MEDIO BAÑO, ESCALERA, BODEGA Y PATIO POSTERIOR; EN PLANTA ALTA TENDREMOS ÁREA DE VESTÍBULO, SALA DE T.V. / ESTUDIO, CLÓSET PARA BLANCOS, RECÁMARA PRINCIPAL CON BAÑO COMPLETO, VESTIDOR Y BALCÓN, RECÁMARA 1 Y RECÁMARA 2, BAÑO COMÚN COMPLETO Y CUARTO DE SERVICIO, TODO DISTRIBUIDO EN UN ÁREA DE 220.00 M2 DE CONSTRUCCIÓN, 111.83 M2 CORRESPONDIENTES A PLANTA BAJA Y 108.17 M2 A PLANTA ALTA.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

ESTRUCTURA

CIMENTACIÓN:

- La cimentación estará construida a base de una losa de cimentación de 13 cm de espesor, de concreto f’c=250 kg/cm2 reforzada con una malla electrosoldada 6-6/4-4 y bastones de acero de refuerzo no.3 a cada 15 y 20 cm. (Ver plano estructural)

- Viga VC-1 de 25x45 cm de sección. (Ver plano estructural)

- Viga VC-2 de 25x35 cm de sección. (Ver plano estructural)

- Viga VC-1B de 40x45 cm de sección. (Ver plano estructural)

- Dado DK-1 de 35x45 cm de sección. (Ver plano estructural)

- Dado DK-2 de 35x20 cm de sección. (Ver plano estructural)

- Trabe de liga TRL-1 20x40 cm de sección. (Ver plano estructural)

MUROS PLANTA BAJA:

- Serán construidos a base de block de concreto hueco de 15 cm de espesor, asentados con mortero-cemento-arena proporción 1:1:4. Acabado común. (Ver plano estructural)

CASTILLOS PLANTA BAJA:

- Serán construidos de 15x15 cm de sección, a base de Armex 15x15-4 y concreto f’c=150 kg/cm2. Acabado común. (Ver plano estructural)

CADENAS DE CERRAMIENTO PLANTA BAJA:

- Serán construidas de 15x20 cm de sección, a base de Armex 15x20-4 y concreto f’c=150 kg/ cm2. Acabado común. (Ver plano estructural)

MUROS DE ENRASE DE PLANTA BAJA:

- Serán construidos a base de block de concreto hueco de 15 cm de espesor, asentados con mortero-cemento-arena proporción 1:1:4. Acabado común. (Ver plano estructural).

LOSA DE ENTREPISO DE PLANTA BAJA:

- Será una losa aligerada de 25 cm de espesor, armada con nervaduras de 12 cm y placas de casetón de poliestireno de 60x60x20 cm, reforzada con malla electrosoldada 6-6/10-10 y concreto f’c=200 kg/cm2. Acabado floteado. (Ver plano estructural)

- Viga V-1 de 20x25 cm de sección. (Ver plano estructural)

- Viga V-2 de 30x25 cm de sección. (Ver plano estructural)

- Viga V-3 de 30x25 cm de sección. (Ver plano estructural)

- Viga V-4 de 30x25 cm de sección. (Ver plano estructural)

- Viga V-5 de 25x65 cm de sección. (Ver plano estructural)

- NE-3 de 15x25 cm de sección NERVADURA ESPECIAL. (Ver plano estructural)

MUROS PLANTA ALTA:

- Serán construidos a base de block de concreto hueco de 15 cm de espesor, asentados con mortero-cemento-arena proporción 1:1:4. Acabado común. (Ver plano estructural)

CASTILLOS PLANTA ALTA:

- Serán construidos de 15x15 cm de sección, a base de Armex 15x15-4 y concreto f’c=150 kg/cm2. La separación entre castillos será menor o igual a 4 m. Acabado común. (Ver plano estructural)

CADENAS DE CERRAMIENTO PLANTA ALTA:

- Serán construidas de 15x20 cm de sección, a base de Armex 15x20-4 y concreto f’c=150 kg/cm2. Acabado común. (Ver plano estructural)

MUROS DE ENRASE DE PLANTA ALTA:

- Serán construidos a base de block de concreto hueco de 15 cm de espesor, asentados con mortero-cemento-arena proporción 1:1:4. Acabado común. (Ver plano estructural)

LOSA DE AZOTEA:

- Será una losa aligerada de 17 cm de espesor, a base de vigueta de concreto alma abierta y bovedilla de poliestireno de 12x60x120 cm, reforzada con malla electrosoldada 6-6/10-10 y concreto f’c=200 kg/cm2. Acabado floteado. (Ver plano estructural).

- NSM-1 de 15x20 cm de sección. (Ver plano estructural)

- NE-1 de 15x17 cm de sección. (Ver plano estructural)

- NE-2 de 30x17 cm de sección. (Ver plano estructural)

- ND-1 de 10x17 cm de sección. (Ver plano estructural)

ACABADOS EN AZOTEA

PRETILES:

- Serán construidos a base de block ligero de 15x20x40 cm, asentados con mortero-cemento-arena proporción 1:1:4. Acabado común. (Ver plano estructural)

CASTILLOS:

- Serán construidos de 15x15 cm de sección, a base de Armex 15x15-4 y concreto f’c=150 kg/cm2. Acabado común. (Ver plano estructural)

APLANADO EN PRETILES:

- Serán construidos a base de mortero-cemento-arena proporción 1:1:4. Acabado floteado fino. (Ver plano de acabados)

CHAFLÁN:

- Serán construidos a base de mezcla mortero-cemento-arena proporción 1:1:4 de 7 cm, con acabado floteado fino. (Ver plano de acabados)

DIAMANTES PARA PENDIENTES PLUVIALES:

- Serán construidos a base de mezcla mortero-cemento-arena proporción 1:1:4. (Ver plano de acabados)

IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA

- Impermeabilizante acrílico, con garantía de 5 años, instalado a dos manos en forma cruzada, con malla de doble refuerzo. (Ver plano de acabados)

ACABADOS EXTERIORES

- Aplanado en muros y plafones base de mortero-cemento-arena proporción 1:1:4, con acabado floteado fino. (Ver plano de acabados)

- Sellador acrílico en muros y plafones. (Ver plano de acabados)

- Pintura vinil acrílica en muros y plafones a dos manos, en colores según proyecto. (Ver plano de acabados)

- Huellas en cochera a base de concreto f’c=150 kg/cm2. Acabado pulido. (Ver plano de acabados)

- Patio posterior con firme de 10 cm de espesor, concreto f’c=150 kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10. Acabado estampado.

- Piso frontal a base de concreto de 10 cm de espesor, concreto f’c=150 kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10. Acabado estampado. (Ver plano de acabados)

- Azulejo cerámico en muro de fachada según proyecto.

- Barandal en balcón de cristal templado de 9 mm de espesor. (Ver plano de acabados)

ACABADOS INTERIORES

- Aplanado en muros y plafones a base de yeso. Acabado pulido. (Ver plano de acabados)

- Piso cerámico rectificado según proyecto. (Ver plano de acabados)

- Zoclo cerámico de 10 cm de altura a paño de muro. (Ver plano de acabados)

- Escalera revestida con piso cerámico según proyecto. (Ver plano de acabados)

- Aplanado en muros de baños a base de mortero-cemento-arena proporción 1:1:4. (Ver plano de acabados)

- Muros de baños revestidos con azulejo cerámico en áreas húmedas, incluye nicho, según proyecto. (Ver plano de acabados)

- Piso cerámico antiderrapante en áreas húmedas de baños según proyecto. (Ver plano de acabados)

- Placa de granito o similar en lavamanos según proyecto. (Ver plano de acabados)

- Sellador acrílico en muros y plafones. (Ver plano de acabados)

- Pintura vinil acrílica en muros y plafones a dos manos, en colores según proyecto. (Ver plano de acabados)

CANCELERÍA

- Las ventanas serán fabricadas e instaladas en aluminio de 3” de espesor en color negro y cristal transparente de 6 mm de grosor. En diferentes medidas según proyecto. (Ver plano de cancelerías)

- Puertas corredizas y/o abatibles para acceso a balcón y patio de servicio, fabricadas en aluminio de 2” de espesor en color negro y cristal transparente de 6 mm de grosor. Incluye instalación. (Ver plano de cancelerías).

CARPINTERÍA

- Puerta de acceso principal fabricada en madera de 100x210 cm; incluye marco, chapa y herrajes. (Ver plano de carpinterías)

- Puertas tipo tambor para interiores, fabricadas de madera, con acabado liso en diferentes medidas; incluye marco de madera, chapa y herrajes. (Ver plano de carpinterías)

MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS

- Lavadero con pileta y tallador. Incluye llave nariz.

- Tinaco de 1,100 litros; incluye base de concreto.

- Lavabo cerámico en placa de granito o similar; incluye conector, cespol de 1 1/4” para lavamanos, llave de control angular y mangueras de 1/2”x1/2”.

- Monomando para lavamanos de 4”.

- W.C., incluye asiento, llave de control angular de latón de ¼” de vuelta (1/2”x1/2”) y manguera flexible para W.C. de 1/2”x7/8”.

- Regadera y chapetón de 8”.

- Monomando para regadera.

- Accesorios para baño, incluye toalleros y porta papel.

INSTALACIONES

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

- Será construida a base de tubería y conexiones de CPVC de ½” y ¾” de diámetro en toda la red. (Ver plano de instalación hidráulica)

INSTALACIÓN SANITARIA

- Será construida a base de tubería y conexiones de PVC ced. 30 en 2” y 4” de diámetro en toda la red. Conectada a la red municipal. (Ver plano de instalación sanitaria)

INSTALACIÓN DE RED ANTITERMITA

- Será construida a base de tubería y conexiones de PVC-H 1/2” de diámetro con perforaciones a cada 50 cm en toda la red. (Ver plano de instalación anti-termita)

INSTALACIÓN PARA MINISPLIT

- Será construida a base de tubería y conexiones de CPVC 3/4” de diámetro. Incluye bases de concreto. (Ver plano de instalación de minisplits)

INSTALACIÓN PLUVIAL

- Será construida a base de tubería y conexiones de PVC de 3” de diámetro. (Ver plano de instalación pluvial)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Será construida a base de poliducto naranja de 3/4” con guía en losas y muros, cajas tipo chalupa de 3” en apagadores y contactos, cajas octagonales en salidas de losa. Cable calibre 14 y 12 en diferentes colores; incluye centro de carga, tapas, apagadores y contactos según proyecto. Luminarias tipo spot. (Ver plano de instalación eléctrica)

INSTALACIÓN DE GAS

- Será construida a base de tubería y conexiones galvanizadas de 1/2” de diámetro. Incluye válvula de llenado y base de concreto. No incluye boiler ni tanque estacionario para gas LP. (Ver plano de instalación de gas)

ESCALERA

- Será construida de concreto f’c=200 kg/cm2 reforzada con varillas del no. 3 en rampa de 10 cm de espesor y forjado de escalones de 30 cm de huella y 16.5 cm de peralte, acabado de piso cerámico según proyecto. (Ver plano de escaleras y plano de acabados)

"PARTE VENDEDORA"

JOSÉ ENRIQUE ESQUER FÉLIX Representante legal de “BALEARES 2017, S.A. DE C.V.” y

“DESARROLLADORES DE VIVIENDA EFE, S.A. DE C.V.”.

"PARTE COMPRADORA"

__________{cliente.Nombre_Completo}_____

POR SU PROPIO DERECHO